AZ546G-S

4GE AX3000 GPON HGU

产品概述

AZ546G-S GPON ONT是一款新型GPON光网络终端设备，由AZROAD专为运营商级FTTH网络应用而设计制造，

适用于多种FTTB/FTTH/FTTO接入场景。该设备可支持纯数据、Wi-Fi等多种业务接入类型。AZ546G-S ONT兼容

标准OMCI协议，提供高达1.25Gbps上行和2.5Gbps下行的高速传输速率，并支持802.11ax双频Wi-Fi技术，

无线速率最高可达2.4Gbps。

产品特性

●   GPON 广域网端口，上行速率1.244Gbps /下行速率 2.488Gbps；

●   4x 10/100/1000BASE-T以太网RJ45端口;

●   支持 802.11n/ax 2T2R 技术，速率高达574Mbps;

●   支持 802.11ac/ax 2T3R 技术，最高速率达2400Mbps;

●   支持 VoIP;

●   支持 USB2.0

规格参数

| AZ546G-S 规格 |  |
| --- | --- |
| CPU | 1.0GHz ARM CA53 双核 CPU，256K 二级缓存 |
| 芯片型号 | EN7529CU+MT7916AN+MT7976DN+EN7571N+Le9643 |
| 存储 | NAND FLASH 1Gbit(128MB)/ 集成512MB DDR3 SDRAM |
| Wi-Fi 芯片 | 2.4G&5G: MT7916AN+MT7976DN |
| Bob 驱动芯片 | EN7571N |
| GPON 协议规范 | 符合ITU-T G.984 GPON标准： G.984.1 通用特性 G.984.2 物理介质相关（PMD）层规范 G.984.3 传输汇聚层规范 G.984.4 ONT管理与控制接口规范 支持下行/上行传输速率达2.488 Gbps/1.244 Gbps 波长：下行1490 nm & 上行1310 nm 符合B+类PMD标准 物理传输距离可达20公里 支持动态带宽分配（DBA） GPON封装方法（GEM）支持以太网数据包 支持GEM头移除/插入及数据提取/分段（GEM SAR） 可配置AES下行及FEC下行/上行加密 每个T-CONT支持最多8个优先级队列（上行） |
| 网络协议规范 | 802.3 10/100/1000 Base T 以太网 ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商 802.1Q VLAN 标记/去标记 支持灵活的流量分类 支持VLAN堆叠 支持VLAN智能桥接和交叉连接模式 |

| 接口 | WAN: One Giga optical interface (APC or UPC) LAN: 4*10/100/1000 auto MDI/MDI-X RJ-45 ports VoIP: 1*RJ-11 port USB: 1* USB2.0 |
| --- | --- |
| LED 指示灯 | Power, PON/LOS, INT, LAN4-1, 2.4G WLAN, 5G WLAN, WPS, USB, TEL |
| Wi-Fi 速率 | 2.4G: 802.11n/ax with 574Mbps 5G: 802.11ac/ax with 2400Mbps |
| 频段 | 2.4 GHz frequency band 40MHz and 5.8 GHz frequency band 160MHz |
| 按键 | WPS/WLAN/Reset |
| 天线 | 1*5G 5dBi 内置天线 2*2.4G&5G 4dBi外置天线 |
| 电源 | DC12V 1.5A |
| 产品尺寸 | 211.5X151.9X38.5 mm (长 X款 X 高) |
| 工作环境 | 工作温度: 0°C—40°C工作湿度: 5—95% |
| 安全 | WPA/WPA2/WPA3, 64/128bit WEP 数据加密 防火墙，DDoS防护，SSL连接 |
| WAN 网络 | 静态IP WAN连接 DHCP客户端WAN连接 PPPoE WAN连接 |
| VoIP | G.711A/μ、G.729和G.722编解码 T.30/T.38/G.711传真模式 DTMF/紧急呼叫（支持SIP协议） |
| 管理 | 标准OMCI（G.984.4） 网页图形用户界面（HTTP/HTTPS） 通过TFTP/HTTP/TR069/OMCI进行固件升级 Telnet、网页、SSH 通过telnet/控制台执行CLI命令 配置备份/恢复 TR069 |
| 认证 | 符合CE认证 |