AZ549G

10GE XGS-PON SFU

产品概述

AZ549G是一款10GE XGSPON光纤调制解调器，专为满足家庭和SOHO用户的FTTH超宽带接入需求而设计。它支

持NAT/防火墙等功能，基于稳定成熟的GPON技术，具有高性价比和二层以太网交换技术。该设备可靠且易于维护，

能保障服务质量(QoS)，完全符合ITU-T g.9807 XGSPON标准。

产品特性

●   XGS-PON WAN端口，支持10Gbps上行/10Gbps下行链路速度;

●   1x 10/100/1000/2.5G/5G/10G BASE-T以太网 RJ45 端口；

规格参数

| AZ549G 规格 |  |
| --- | --- |
| CPU | Dual-Core ARM Cortex-A55 at 1.0GHz |
| 芯片型号 | RTL9615C-CG+ RTL8261BE-VB+ GN28L98 |
| 存储 | NAND FLASH 1Gbit(128MB)/DDR4 4Gbit（512MB） |
| Bob 驱动芯片 | GN28L98 |
| PON 协议规范 | XGS-PON（10G/10G）ITU-T G.9807.1 MAC层支持以下特性： 支持数据传输速率： ~10Gbps（9953 Mbps）下行 ~10Gbps（9953 Mbps）上行 最多支持256个GEM端口ID 最多支持40个AllocID 支持测距和激活流程 下行特性： - 支持下行AES-128加密及密钥交换流程 - 支持下游FEC RS(248,216)纠错编码 - 为PLOAM和CPU数据包提供专用独立队列 上行特性： - 支持上行AES-128加密及密钥交换流程 - 支持上游FEC RS(248,216)纠错编码 - 为PLOAM和CPU提供常规队列 支持符合ITU-T G.9807.1标准的时间同步（ToD） 支持符合ITU-T G.9807.1标准的ONU节能操作 |
| Network 协议规范 | ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 802.1D桥接 VLAN转换 IP ToS/DSCP到802.1p的映射 基于UNI、VLAN-ID、802.1p位及其组合的服务等级 802.1p标记/重标记 IGMP v2/v3侦听及带代理报告的IGMP侦听 广播/组播速率限制 |

|  | 802.1Q VLAN 标记/去标记 支持灵活的流量分类 支持VLAN智能桥接和交叉连接模式 |
| --- | --- |
| 接口 | WAN: 1*10G optical interface (APC) LAN: 1*10/100/1000/2.5G/5G/10G auto MDI/MDI-X RJ-45 ports |
| LED 指示灯 | Power, PON, LOS, INTERNET, 10G LAN |
| 按键 | Reset |
| 电源 | DC12V 1.0A |
| 安全 | 防火墙，Dos防护 |
| WAN 网络 | 静态IP WAN连接 DHCP客户端 WAN连接 PPPoE WAN连接 |
| 管理 | 标准OMCI（G.988） 网页图形用户界面（HTTP/HTTPS） 通过FTP/TFTP/HTTP进行固件升级 Telnet、网页、SSH 通过Telnet/控制台执行CLI命令 网页配置的两级管理权限 配置备份/恢复 TR069 |
| 产品尺寸 | 130 X 130 X 36.5mm (长 X款 X 高) |
| 工作环境 | 工作温度: -0°C—40°C 工作湿度: 5—95% |
| 认证 | 符合CE认证 |