AZ638

AX3000 VDSL IAD

产品概述

AZ638是一款Wi-Fi 6千兆双频无线综合接入设备，升级至802.11ax技术标准，集成了VDSL/VoIP/无线AP功能，

是家庭、宽带远程办公及小型SOHO网络的安全解决方案。

产品特性

●   DSL WAN端口，上行链路速度50Mbps / 下行链路速度350Mbps;

●   4x 10/100/1000BASE-T 以太网 RJ45 端口；

●   支持802.11n/ax 2T2R，速度高达574Mbps；

●   支持802.11ac/ax 3T3R，速度高达2402Mbps；

●   支持一个FXS端口；

●   支持一个USB2.0接口；

规格参数

| AZ638 规格 |  |
| --- | --- |
| CPU | 1GHz ARM CA53 dual-core 256K L2 cache |
| 芯片型号 | EN7562CT+MT7916AN+MT7976DN+EN7556N+EN7517BU+Le9643 |
| 存储 | NAND FLASH 1Gbit(128MB)/DDR3 2Gbit（512MB） |
| Wi-Fi 芯片 | 2.4G&5G: MT7916AN+MT7976DN |
| DSL 驱动芯片 | EN7556N |
| DSL 协议规范 | G.992.1 (G.dmt)、G.992.2 (G.lite)、G.992.3 (ADSL2)、G.992.5 (ADSL2+) 附录A/B/I/J/M/L ADSL物理连接ATM AAL5 RFC 2684/1483 G.993.2 VDSL2（最高支持35b配置文件） 频段规划：附录A/B 双延迟机制 上行功率回退(UPBO)/下行功率回退(DPBO) 双端线路测试(DELT) 自动速率适配(SRA) 比特交换 |
| 网络协议 | IPv4/IPv6双栈 TCP/UDP/ICMP HTTP/HTTPS/FTP/TFTP/TELNET/SSH VLAN NAT/PAT/ALG 支持NAT穿透的UPnP IGD RIP v1/v2 DNS代理/动态DNS SIP/RTP DHCP客户端/服务器/中继 IGMP和MLD侦听/代理 |

| 接口 | WAN: RJ-11 Port with 35b LAN: 4*10/100/1000 auto MDI/MDI-X RJ-45 ports VoIP: RJ-11 port USB: 1*USB2.0 |
| --- | --- |
| 按键 | WPS/Reset/Wi-Fi/Power on/off |
| LED 指示灯 | Power, DSL, Internet, LAN4-LAN1, 2.4GWIFI, 5GWIFI, WPS, USB, FXS |
| Wi-Fi 速率 | 2.4G: 802.11b/g/n/ax@574Mbps 5G: 802.11/a/n/ac/ax@2402Mbps |
| 频段 | 2.4 GHz频段40MHz和5.8 GHz频段160MHz |
| 天线 | 2 * 3dBi 外置双频全向天线 1 * 3dBi 内置5G全向天线 |
| 电源 | DC12V 2A（无USB 1.5A） |
| 安全 | 状态包检测（SPI） 拒绝服务（DoS）防护 多重VPN（IPSec、PPTP、L2TP）透传 MAC/IP/URL过滤 黑白名单 端口映射/DMZ/虚拟服务器 远程访问控制 |
| 广域网络 | 静态IP WAN连接 DHCP客户端WAN连接 PPPoE WAN连接 3G/4G上网卡 VPN客户端/透传 路由器/桥接模式 |
| VoIP | G.711A/μ、G.729和G.722编解码 T.30/T.38/G.711传真模式 DTMF/紧急呼叫（支持SIP协议） |
| 无线 | 基本/高级设置 WEP/WPA1/WPA2/WPA3/WPS 网状网络 频段引导 多SSID WMM 信道扫描 WDS ACL列表 |
| 管理 | TR-069远程管理 Web图形用户界面管理 本地内置诊断功能 日志与统计 通过HTTP进行远程升级 将配置保存到文件/从文件恢复配置 SNTP和时区设置 多语言支持 |
| 产品尺寸 | 211.5X151.9X38.5mm (长 x宽x 高) |
| 工作环境 | 工作环境: 0°C—40°C 工作湿度: 5—95% |
| 认证 | 符合CE认证 |