AZ639

VDSL IAD

产品概述

AZ639集成了VDSL+VoIP技术，是一款面向家庭、宽带远程办公及小型SOHO网络的安全解决方案。

产品特性

●   DSL WAN端口，上行链路速度60Mbps / 下行链路速度350Mbps；

●   1x 10/100/1000BASE-T Ethernet RJ45 接口；

●   支持FXS接口；

规格参数

| AZ639 规格 |  |
| --- | --- |
| CPU | 900MHz Mips 1004Kc with dual-core |
| 芯片型号 | EN7516GT+EN7556N+Le9643 |
| 存储 | SPI NAND FLASH 1Gbit (128MB)/DDR3 2Gbit（256MB） |
| DSL 驱动芯片 | EN7556N |
| DSL 协议规范 | G.992.1（G.dmt）、G.992.2（G.lite）、G.992.3（ADSL2）、G.992.5（ADSL2+） 附件A/B/I/J/M/L ADSL物理层连接ATM AAL5协议 RFC 2684/1483标准 G.993.2 VDSL2（支持最高35b配置文件） 频段规划：附件A/B 双延迟机制 上行功率回退(UPBO)/下行功率回退(DPBO) 双端线路测试(DELT) 自动速率适配(SRA) 比特交换功能 |
| 网络协议 | IPv4/IPv6双栈 TCP/UDP/ICMP HTTP/HTTPS/TFTP/TELNET/SSH VLAN NAT/PAT/ALG 支持NAT穿透的UPnP IGD RIP v1/v2 DNS代理/动态DNS SIP/RTP DHCP客户端/服务器/中继 IGMP和MLD侦听/代理 |

| 接口 | DSL: RJ-11 Port with 35b LAN: 1*10/100/1000 auto MDI/MDI-X RJ-45 ports VoIP: 1*RJ-11 port |
| --- | --- |
| 按键 | Reset, Power on/off |
| LED 指示灯 | Power, DSL/ Internet, LAN, FXS |
| 电源 | DC12V 1A |
| 安全 | 状态数据包检测（SPI） 拒绝服务（DoS）防护 多协议VPN透传（IPSec、PPTP、L2TP） MAC/IP/网址过滤 黑白名单 端口映射/DMZ/虚拟服务器 远程访问控制 |
| WAN 网络 | 静态IP WAN连接 DHCP客户端 WAN连接 PPPoE WAN连接 VPN客户端/透传 路由器/桥接模式 |
| VoIP | G.711A/μ、G.729和G.722编解码 T.30/T.38/G.711传真模式 DTMF/紧急呼叫（支持SIP协议） |
| 无线 | 基础/高级设置 WEP/WPA1/WPA2/WPS MESH（网状网络） 频段引导 多SSID WMM（无线多媒体） 信道扫描 WDS（无线分布式系统） ACL列表（访问控制列表） |
| 管理 | TR-069远程管理 网页图形用户界面管理 本地内置诊断功能 日志和统计 通过HTTP远程升级 保存/从文件恢复配置 SNTP和时区 多语言支持 |
| 产品尺寸 | 130*130*36.5mm (长 x 宽 x 高) |
| 工作环境 | 工作温度: 0°C—40°C 工作湿度: 5—95% |
| 认证 | 符合CE认证 |