AZ7005

AX3000 Wi-Fi Router

产品概述

AZ7005是一款并发双频AX3000无线路由器，在保持与IEEE 802.11b/g/n和IEEE 802.11a网络兼容的同时，升级至

最新的802.11ax标准技术。它是面向家庭、宽带通信和小型SOHO的SOHO级网络安全解决方案。

产品特性

●   1x 10/100/1000BASE-T 以太网 RJ45 WAN口；

●   3x 10/100/1000BASE-T 以太网 RJ45 LAN口；

●   WAN端口支持被动POE输出至ODU（可选）；

●   支持一个VoIP端口；

●   支持802.11ax 2T2R，速度高达574Mbps；

●   支持802.11ax 2T2R，速率高达2402Mbps；

●  四根天线，信号覆盖更广；

规格参数

| AZ7005 规格 |  |
| --- | --- |
| CPU | ARM CA53 (1GHz, Dual-core) |
| 芯片型号 | EN7562CT+MT7916AN+MT7976DN+Le9643 |
| 存储 | NAND FLASH 1Gbit(128MB)/DDR3 4Gbit（512MB） |
| Wi-Fi 芯片 | 2.4G&5G: MT7916AN+MT7976DN |
| 接口 | WAN: 1* 10/100/1000Mbps auto MDI/MDI-X RJ-45 port (passive POE out) LAN: 3* 10/100/1000Mbps auto MDI/MDI-X RJ-45 ports 1* VoIP port |
| 按键 | Wi-Fi/WPS, Reset |
| LED 指示灯 | POWER, Internet, LAN3-LAN1, WAN,2.4G,5G, WPS, FXS |
| Wi-Fi 速率 | 2.4G:802.11b/g/n/ax@574Mbps 5G:802.11/a/an/ac/ax@2402Mbps |
| 频段 | 2.4 GHz频段40MHz和5 GHz频段160MHz |
| 天线 | 2 * 5G 5dBi 外置天线 1 * 2.4G 5dBi 外置天线 1 * 2.4&5G 3dBi 双频外置天线 |
| 电源 | DC 54V/1A or DC12V/1.5A (no support POE) |
| 产品尺寸 | 180X120X42.2 mm (长X 宽X高) |
| 工作环境 | 工作温度: 0°C—40°C 工作湿度: 5—95% |
| WAN 连接 | 支持DHCP、PPPoE和静态IP地址三种上网模式， 支持WAN口自动检测、MAC地址克隆 |
| 无线功能 | WiFi5/WiFi6基础功能，访客网络， 智能组网，无线中继， 简易Mesh |
| 无线加密 | WPA/WPA2, WPA2, WPA3 |
| 管理功能 | WEB, Telnet/CLI |
| 系统维护 | 设备管理、配置管理、升级管理、日志功能、状态统计、重启/重置 |
| 高级功能 | 家长控制，虚拟服务器，动态域名系统，虚拟专用网络，互联网协议第6版，通用即插即用 |
| 认证 | 符合CE认证 |