AZ848

AX3000 CAT6 4G CPE Router

产品概述

AZ848是一款双频并发AX3000 CPE，配备Cat6 4G调制解调器，在保持与IEEE 802.11b/g/n和IEEE 802.11a网络

兼容的同时，已升级至最新的802.11ax标准技术。它是面向家庭住宅、宽带通信和小型SOHO的SOHO级网络安

全解决方案。

产品特性

●   1x 10/100/1000BASE-T以太网 RJ45 WAN 口；

●   3x 10/100/1000BASE-T 以太网 RJ45 LAN 口；

●   支持802.11ax 2T2R，速度高达574Mbps；

●   支持802.11ax 2T3R，速度高达2402Mbps；

●   支持LTE CAT6，上行速度高达50Mbps，下行速度高达300Mbps；

●   支持一个USB2.0接口；

规格参数

| AZ848 规格 |  |
| --- | --- |
| 芯片型号 | MT7981B +MT7976CN+MT7531AE+CAT6 LTE Module (EG060WEAAA) |
| 存储 | NAND FLASH 1Gbit(128MB)/DDR4 4Gbit（512MB） |
| Wi-Fi 芯片 | 2.4G&5G: MT7976CN |
| 蜂窝频段 | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/5/8 |
| Wi-Fi 速率 | 2.4G:802.11b/g/n/ax@574Mbps 5G:802.11/a/n/ac/ax@2402Mbps |
| 接口 | WAN: 1* 10/100/1000Mbps auto MDI/MDI-X RJ-45 ports LAN: 3* 10/100/1000Mbps auto MDI/MDI-X RJ-45 ports 1*nano sim card 1*USB2.0 1*DC JACK |
| 无线频段 | 2.4 GHz频段40MHz和5 GHz频段160MHz |
| 天线 | Wi-Fi：1根3dBi外置双频全向天线 1根5dBi外置2.4G全向天线 2根5dBi外置5G全向天线 LTE：2根3dBi外置全向天线 |
| 按键 | WPS，Reset，Power on/off |
| LED 指示灯 | Power, NET, LAN3, LAN2, LAN1, WAN, 2.4G, 5G, WPS, LTE |
| 电源 | DC 12V 2A |
| 产品尺寸 | 180X120X42.2 mm (长X 宽X 高) |
| 工作环境 | 工作温度: 0°C—40°C；工作湿度: 10—90% |
| WAN 连接 | 支持DHCP、PPPoE和静态IP地址三种上网模式 |
| 无线功能 | Wi-Fi基本功能，Wi-Fi高级功能，访客网络 |
| 无线加密 | WPA/WPA2, WPA2 |
| 管理功能 | WEB |
| 系统维护 | 设备管理、配置管理、升级管理、日志功能、状态统计、重启/重置 |
| 高级功能 | 防火墙，虚拟服务器，IPV6，UPnP |
| 认证 | 符合CE认证 |